# Anexo Único – Especificações Técnicas

# Termo de Referência - Processo SGPe xxx/xxxx

Item 1 - Mobiliário planejado/sob medida em MDF 15mm/18mm (confecção, fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado - m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Estrutura em MDF, com espessuras de 15mm (tamponamento de 30mm); 18mm (tamponamento de 36mm), - Revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Tampo em MDF de 25mm, 30mm, ou 36mm, com revestimento melamínico; - Todos os cortes de topo deverão receber acabamento melamínico, não podendo ficar com o MDF aparente; - Os revestimentos melamínicos para o mobiliário poderão ter as especificações, dentre outras opções equivalentes de mercado, os padrões abaixo indicados, a título exemplificativo: → OFF WHITE SUAVE (DURATEX) → AZUL PROFUNDO (DURATEX) → CINZA SAGRADO / ESSENCIAL (DURATEX) → CINZA FOSSIL (DURATEX) → OVO (DURATEX) → VERDE FLORESTA VELUDO (DURATEX) → CARVALHO BATUR (DURATEX) → ITAPOA (DURATEX) → NOCE AMENDOA (DURATEX) → FREIJO PURO (DURATEX) → COR BRANCA DIAMANTE ESSENCIAL (DURATEX) - Os revestimentos para parte interna dos mobiliários serão preferencialmente na cor banca diamente essecial O mobiliário planejado/sob medida poderá ter as seguintes composições: Prateleiras : - Prateleiras externas em MDF de 20mm (no mínimo, ou conforme projeto), com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Prateleiras internas em MDF de 20mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Suporte das prateleiras com pinos de aço. Portas de abrir/de giro : - Portas de abrir/de giro em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Portas de abrir/de giro com moldura de perfil em metalon e vidro; - Sistema de abertura em dobradiça tipo “de caneco”, com abertura de 105°, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas de correr : - Portas de correr em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Portas de correr com moldura de perfil em metalon e vidro; - Sistema para portas de correr: trilho de alumínio inferior sobreposto, e trilho de alumínio superior sobreposto, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas basculante : - Portas basculante em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas basculante: pistão/articulador a gás, com amortecimento, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas camarão : - Portas camarão em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas camarão: articulado por dobradiça tipo “de caneco”, dobradiça tipo piano e perfil deslizante superior, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas escamoteáveis : - Portas escamoteáveis em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de trilhos deslizantes superiores e braços metálicos, que recolhem as folhas lateralmente para dentro do corpo do móvel; o sistema de escamoteamento deve garantir deslizamento suave e seguro, com travas de parada; - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas fecho toque : - Portas fecho toque em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas fecho toque: sistema de auxílio de abertura TIP-ON, marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade). Gavetas : - Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm (frente em MDF de 18mm e fundo em MDF de 6mm), com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de abertura deslizante com corrediças metálicas com trilho telescópico, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície Gavetões : - Gavetões em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de abertura deslizante com corrediças metálicas com trilho telescópico, com marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície Base (rodapé) : - Base em MDF de, no mínimo, 25mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Pés niveladores, de modo a permitir o ajuste fino de altura, assegurando o perfeito nivelamento do mobiliário, e evitando o contato direto da estrutura com o piso; - Base (pés) em metalon, conforme projeto. Tomadas, interruptores e lógica : - Pontos de tomada e interruptor embutidos no mobiliário, conforme projeto; - Torres de tomada de embutir retráteis; Caixas de sobrepor (power box), com tomadas/USB; - Calha técnica para passagem de fiação; - Cores compatíveis com o mobiliário. Iluminação Led : - Iluminação embutida por fita de Led Cob, conforme projeto; - Perfis metálicos para fita de Led Cob, conforme projeto. Reforço estrutural : - A depender do projeto, para garantir estabilidade e resistência, poderá ser necessário a execução de reforços estruturais no mobiliário, como fixação oculta, travessas internas de madeira, pés recuados em madeira ou, até, estruturas metálicas.

Item 2 - Mobiliário planejado/sob medida em MDF 25mm (confecção, fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado - m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Estrutura em MDF, com espessuras de 25mm (tamponamento de 30mm); - Revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Tampo em MDF de 25mm, 30mm, ou 36mm, com revestimento melamínico; - Todos os cortes de topo deverão receber acabamento melamínico, não podendo ficar com o MDF aparente; - Os revestimentos melamínicos para o mobiliário poderão ter as especificações, dentre outras opções equivalentes de mercado, os padrões abaixo indicados, a título exemplificativo: → OFF WHITE SUAVE (DURATEX) → AZUL PROFUNDO (DURATEX) → CINZA SAGRADO / ESSENCIAL (DURATEX) → CINZA FOSSIL (DURATEX) → OVO (DURATEX) → VERDE FLORESTA VELUDO (DURATEX) → CARVALHO BATUR (DURATEX) → ITAPOA (DURATEX) → NOCE AMENDOA (DURATEX) → FREIJO PURO (DURATEX) → COR BRANCA DIAMANTE ESSENCIAL (DURATEX) - Os revestimentos para parte interna dos mobiliários serão preferencialmente na cor banca diamente essecial O mobiliário planejado/sob medida poderá ter as seguintes composições: Prateleiras : - Prateleiras externas em MDF de 20mm (no mínimo, ou conforme projeto), com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Prateleiras internas em MDF de 20mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Suporte das prateleiras com pinos de aço. Portas de abrir/de giro : - Portas de abrir/de giro em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Portas de abrir/de giro com moldura de perfil em metalon e vidro; - Sistema de abertura em dobradiça tipo “de caneco”, com abertura de 105°, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas de correr : - Portas de correr em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Portas de correr com moldura de perfil em metalon e vidro; - Sistema para portas de correr: trilho de alumínio inferior sobreposto, e trilho de alumínio superior sobreposto, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas basculante : - Portas basculante em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas basculante: pistão/articulador a gás, com amortecimento, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas camarão : - Portas camarão em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas camarão: articulado por dobradiça tipo “de caneco”, dobradiça tipo piano e perfil deslizante superior, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas escamoteáveis : - Portas escamoteáveis em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de trilhos deslizantes superiores e braços metálicos, que recolhem as folhas lateralmente para dentro do corpo do móvel; o sistema de escamoteamento deve garantir deslizamento suave e seguro, com travas de parada; - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície. Portas fecho toque : - Portas fecho toque em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema para portas fecho toque: sistema de auxílio de abertura TIP-ON, marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade). Gavetas : - Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm (frente em MDF de 18mm e fundo em MDF de 6mm), com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de abertura deslizante com corrediças metálicas com trilho telescópico, de marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície Gavetões : - Gavetões em MDF de 18mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Sistema de abertura deslizante com corrediças metálicas com trilho telescópico, com marca referência: Blum (similar ou de melhor qualidade); - Puxadores de aço inoxidável, alta qualidade e resitência, acabamento durável, resistente ao uso contínuo, à abrasão e à corrosão. Modelos cava, alça ou embutido, conforme solução de projeto → Puxadores do tipo cava, esculpidos no próprio móvel; → Puxadores do tipo alça, fixados externamente; → Puxadores do tipo embutido, integrados ao plano da superfície Base (rodapé) : - Base em MDF de, no mínimo, 25mm, com revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Pés niveladores, de modo a permitir o ajuste fino de altura, assegurando o perfeito nivelamento do mobiliário, e evitando o contato direto da estrutura com o piso; - Base (pés) em metalon, conforme projeto. Tomadas, interruptores e lógica : - Pontos de tomada e interruptor embutidos no mobiliário, conforme projeto; - Torres de tomada de embutir retráteis; Caixas de sobrepor (power box), com tomadas/USB; - Calha técnica para passagem de fiação; - Cores compatíveis com o mobiliário. Iluminação Led : - Iluminação embutida por fita de Led Cob, conforme projeto; - Perfis metálicos para fita de Led Cob, conforme projeto. Reforço estrutural : - A depender do projeto, para garantir estabilidade e resistência, poderá ser necessário a execução de reforços estruturais no mobiliário, como fixação oculta, travessas internas de madeira, pés recuados em madeira ou, até, estruturas metálicas.

Item 3 - Mobiliário planejado/sob medida em MDF RIPADO (confecção, fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado - m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Estrutura em MDF, com espessuras de 15mm (30mm), 18mm (36mm), ou 20mm (40mm), conforme projeto; - Revestimento melamínico de alta resistência, acabamento com fitas de borda em PVC (encontros em ½ esquadria); - Todos os cortes de topo deverão receber acabamento melamínico, não podendo ficar com o MDF aparente; - Os revestimentos melamínicos para o mobiliário poderão ter as especificações abaixo: → OFF WHITE SUAVE (DURATEX) → AZUL PROFUNDO (DURATEX) → CINZA SAGRADO / ESSENCIAL (DURATEX) → CINZA FOSSIL (DURATEX) → OVO (DURATEX) → VERDE FLORESTA VELUDO (DURATEX) → CARVALHO BATUR (DURATEX) → ITAPOA (DURATEX) → NOCE AMENDOA (DURATEX) → FREIJO PURO (DURATEX) → COR BRANCA DIAMANTE ESSENCIAL (DURATEX) - No caso de painéis, devem ser instalados sem encostar no chão e, sempre que solicitado, deve-se ainda ser criado um trecho inferior recuado e independente (rodapé), para evitar que o painel seja danificado.

Item 4 - Granito (fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Granito de 1ª qualidade, com espessuras de 10mm, 25mm, ou engrossamento de 40mm; - Fornecimento e instalação completa; - Poderá ter as especificações abaixo: → GRANITO PRETO SÃO GABRIEL; → GRANITO CINZA ABSOLUTO. O granito poderá ser utilizado como: - Tampo superior de mobiliário planejado/sob medida em MDF : Com recortes necessários; Bordas chanfradas de 90°, ou arredondadas de 180°; Passagem para fiação de lógica e telefone, através do tampo, com passa fio. - Tampo de bancada/pia, para copas : Com recortes necessários; Bordas chanfradas de 90°; Rodapia de 100mm ou 150mm; Rebaixo na área molhada, para conter escoamento, conforme projeto; Abertura para instalação de cuba de sobrepor e, em casos específicos, cooktop. - Rodapé : Rodapé com revestimento em granito com espessura de 10mm.

Item 5 - Mármore (fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Mármore de 1ª qualidade, com espessuras de 10mm, 25mm, ou engrossamento de 40mm; - Fornecimento e instalação completa; - Poderá ter as especificações abaixo: → MÁRMORE TRAVERTINO; → MÁRMORE CALACATTA GOLD. O mármore poderá ser utilizado como: - Tampo superior de mobiliário planejado/sob medida em MDF : Com recortes necessários; Bordas chanfradas de 90°, ou arredondadas de 180°; Passagem para fiação de lógica e telefone, através do tampo, com passa fio.

Item 6 - Vidro temperado/laminado (fornecimento e instalação completa, com medição em metro quadrado - m²)

Especificações técnicas (mínimas) : - Vidro com espessuras de 6mm e 10mm, ou de 20mm em peças especiais; - Recortes necessários; - Conforme projeto.

Item 7 - Torneira de bancada (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Fornecimento e instalação completa; - Material resistente, em aço inox; - Tipo: Bica alta (~18cm); - Diâmetro: 1/2 POL; - Bica Móvel Giratória; - Aplicação: Mesa; - Mecanismo de acionamento: manual; - Tipo de acionamento: volante de 1/4 de volta; - Incluso fornecimento de acessórios para fixação.

Item 8 - Cuba de embutir de aço inox - 40 x 34cm (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Cuba retangular de aço inox alto brilho - dimensões: 40 x 34cm; - Fornecimento e instalação completa, incluso com válvula e sifão; - Devidamente embutida no tampo de granito, com cola/massa específica para fixação; - Conforme projeto.

Item 9 - Cuba de embutir de aço inox - 50 x 40cm (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Cuba retangular de aço inox alto brilho - dimensões: 50 x 40cm; - Fornecimento e instalação completa, incluso com válvula e sifão; - Devidamente embutida no tampo de granito, com cola/massa específica para fixação; - Conforme projeto.

Item 10 - Cuba de embutir de aço inox rasa - 56x34x11cm (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Cuba retangular rasa de aço inox alto brilho - dimensões: 56X34X11cm; - Fornecimento e instalação completa, incluso com válvula e sifão; - Devidamente embutida no tampo de granito, com cola/massa específica para fixação; - Conforme projeto.

Item 11 - Cuba de embutir de aço inox rasa - 46x30x11cm (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Cuba retangular rasa de aço inox alto brilho - dimensões: 46x30x11cm ; - Fornecimento e instalação completa, incluso com válvula e sifão; - Devidamente embutida no tampo de granito, com cola/massa específica para fixação; - Conforme projeto.

Item 12 - Cuba de embutir redonda de aço inox – 35cm (fornecimento e instalação completa, com medição em unidade - un.)

Especificações técnicas (mínimas) : - Cuba redonda de aço inox alto brilho - dimensões: 35cm diâmetro; - Fornecimento e instalação completa, incluso com válvula e sifão; - Devidamente embutida no tampo de granito, com cola/massa específica para fixação; - Conforme projeto.